Homework # 14

Name ___________________

Finish the problem we started in class by adding the Karnaugh maps and determining the necessary equations for each flip-flop input.  Note that I have added SR flip flops to the table below.

| current | state | input | next | state | SA | RA | SB | RB | DA | DB | TA | TB | JA | KA | JB | KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | x | A | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | X |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | X | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | X |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | X | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | X | 0 |